51单片机笔记

- 操作流程

- 在某一盘里先新建文件夹

- 打开keil5，在上方工作栏 --->  Project  --->  New μ……

- 选择第一步新建的文件夹  --->  打开  --->  建立一个名为project的文件夹

- 型号选择 Atmel  --->   AT89C52  --->  是

- 左方工作栏  --->  右键Source Group1  --->  Add New ……

- 选择C语言，name改为main

- 写程序

- 右键Insert #include：添加头文件

- void main()

- {

- }

- 代码写完后，在上方工作栏编译

- 左上角点击translate看有error与warning

- 左上角点击build创建项目

- 记住在options for target的output里勾上creat HEX File后再点击build

- 打开STC，选型号STC89C52RC/LE52RC，串口选最长的（插上单片机才显示），打开程序文件，打开objects里的HEX文件，点击下载

- 头文件

右键空白处，选择Insert #include

- 主函数

- void main

- {

- }

- 定义变量

typedef unsigned char u8;

typedef unsigned int u16;

作用：现有的数据类型定义新的别名

- 宏定义

#define SMG_A_DP_PORT    P0

作用：将标识符 SMG_A_DP_PORT 替换为 P0。

- 延时子函数

void delay(u16 ten_us)

{

while(ten_us--);

}

使用时，调用：

delay(10000);  // 1 对应10us

- 命名管脚

sbit led0 = P2^0;  //将 P2.0 引脚命名为 led0，之后对 led0 赋值就可以直接控制该引脚的电平（如 led0 = 0; 点亮LED）。

sbit beep = P2^5;  //将 P2.5 引脚命名为 beep，用于控制蜂鸣器。

- LED灯

sbit LED0=P2^0;   sbit LED1=P2^1;   sbit LED2=P2^2;   sbit LED3=P2^3;

sbit LED4=P2^4;   sbit LED5=P2^5;   sbit LED6=P2^6;   sbit LED7=P2^7;

LED0=0;  //“0”表示令LED0亮		LED0=1;  //“1”表示令LED0暗

- 蜂鸣器

sbit beep = P2^5;  //P2^5对应蜂鸣器

交替信号形成方波蜂鸣器才能响：且交替之间还要有一定延时

- 一直响：while(1)  {beep = !beep;delay(100);}

- 响一会：k = 100;  while(k--)  {beep = !beep;delay(100);}

- 静态数码管

没有位选控制，只能在硬件默认选中的那一位显示，无法选择位置。

#define SMG_A_DP_PORT   P0   //P0对应显示的数字

u8 gsmg_code[17] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};	  //对应16进制的0~F

for(i=0;i<10;i++)   {SMG_A_DP_PORT = gsmg_code[i];   delay(50000);}

- 动态数码管

通过 LSA/LSB/LSC 主动选中目标位，再送段码。即可以选择在哪一位显示数字，又可以选择数字。

#define SMG_A_DP_PORT   P0    //P0对应显示的数字

u8 gsmg_code[17] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};	  //对应16进制的0~F

sbit LSA = P2^2;   sbit LSB = P2^3;   sbit LSC = P2^4;

while(1)

{

u8 i=0;

for(i=0;i<8;i++)

{

switch(i)

{

case 0: LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;   //对应选择在哪一位显示

case 1: LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;

case 2: LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;

case 3: LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;

case 4: LSC=0;LSB=1;LSA=1;break;

case 5: LSC=0;LSB=1;LSA=0;break;

case 6: LSC=0;LSB=0;LSA=1;break;

case 7: LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;

}

SMG_A_DP_PORT = gsmg_code[i];

delay(100000);

SMG_A_DP_PORT = 0x00;   //用于消隐：熄灭当前数码管，以消除重影		    }

}

- 独立按键

在独立键盘编程中，#define KEY_UNPRESS 0、#define KEY1_PRESS 1 等宏定义将按键状态抽象为有意义的符号，增强了可读性和可维护性；而 u8 key_scan() 子函数则负责检测按键的按下与释放，内部通过延时消抖和电平确认，最终返回当前按键的状态值（如未按下、KEY1按下等），供主程序调用以实现相应的功能控制。这种设计使按键处理逻辑清晰、易于扩展，是嵌入式开发中常用的模块化方法。

- #define KEY_UNPRESS 0

- #define KEY1_PRESS  1

- #define KEY2_PRESS  2

- sbit KEY1=P3^1;

- sbit KEY2=P3^0;

- sbit LED1=P2^0;

- u8  key_scan()   //函数有返回值时，需要在开头声明返回值的类型，无返回值时为void

- {

- if(KEY1 == 0)   //if嵌套用于消抖

- {

- delay_10us(1000);

- if(KEY1 == 0)    //按钮按下为0

- {

- return KEY1_PRESS;

- }

- }

- void main()

- {

- u8 key_val;

- while(1)

- {

- key_val = key_scan();

- if(key_val == KEY1_PRESS)

- {

- LED1=~LED1;		// ~用于取反

- }

- }

- }