solidworks笔记

- 新建基准面

- 已有两个平行的面（如正方体的两个对面），按住Ctrl键同时选取这两个面，点击特征里的参考几何体里的基准面，会在两个面之间生成一个新基准面

- 按住Ctrl键，拖动现存的基准面，在左方工作栏里选择移动距离（注意必须退出草图，不然无法拖动基准面）

- 创建成角度的基准面：按住Ctrl键，拖动现存的基准面（也可以在左方工作栏里将第一参考设为一个平面），在左方工作栏里将第二参考设为一条直线（之前画好的）。在第一参考改为角度并选择度数

- 创建与一条直线垂直的基准面：已有一条直线，在上方工作栏的特征，参考几何体里选择基准面，在左方工作栏里将第一参考设为直线端点，在左方工作栏里将第二参考设为该直线

- 创建与一圆柱相切的基准面：选中一基准面，在上方工作栏的特征，参考几何体里选择基准面，在左方工作栏里第二参考设为圆柱，第一参考改为两面夹角，调整角度，并看情况是否勾选反转等距

- 现存平面（例如立方体的一个面）可以直接作为基准面

- 拉伸、切割

- 拉伸、切割必须针对封闭的草图，需先在左方工作栏左键单击草图，再选择拉伸

- 若一个草图里有多个封闭图形，在左方工作栏处的所选轮廓选择要操作的部分

- 同时选多个面、草图

按住Ctrl键，即可选取多个对象

- 转换实体引用

有一条线（草图1）与一个基准面重合，但不在该基准面里，选中草图1，点击上方工作栏里的草图里的转换实体引用，该线就可以在该基准面里显示并被引用

- 鼠标笔势设置

鼠标放到上方工作栏，右键选择自定义，选择鼠标笔势，靠拖出拖入调整鼠标笔势设置

- 不对称槽口

先绘制一个直槽口，右键选择爆炸槽口，双击半圆旁边的等于号，在左侧工作栏的几何关系处删除半径相等，对两个半圆分别设置半径

- 去除不要的轮廓

上方工作栏，草图，剪裁实体，用鼠标划线去除不要的轮廓

- 镜像

- 对于草图：上方工作栏，草图，镜像实体，随后在左侧工作栏选择要镜像的实体（按住Ctrl键可同时选择多个）与镜像轴

- 对于实体：按住Ctrl键，同时选中要镜像的实体与对称面，上方工作栏，特征，线性阵列里选择镜像

- 扫描

先绘制直线作为轨迹，选择这个草图，上方工作栏点击特征，选择扫描，选择圆形轮廓或自己绘制轮廓（创建新基准面绘图），选择扫描轨迹，点击对钩

- 扫描切除

若想进行此操作，先要退出草图

- 拉伸、切除后的草图

某一草图执行完拉伸或切除命令后，该草图在左侧工作栏就被隐藏在拉伸、切除里面了，如果想操作就需要单击左侧小三角放出来

- 构造辅助线（几何线）

- 在某一草图绘制一直线，右键选中该直线，在小图标里选择“构造几何线”，该直线就变成了辅助线

- 在某一草图绘制一直线，左键选中该直线，左侧工作栏的选项，勾选作为构造线与无限长度

- 倒圆角

上方工作栏，特征，圆角，选择要倒圆角的部位

- 从实体删除一部分

上方工作栏，直接编辑，删除面，选择要删除的面，左侧工作栏选项默认“删除并修补”，点击对钩

- 实体的圆周阵列

先在板上切除出一个孔，在上方工作栏选择线性阵列下拉菜单，选择圆周阵列，在左方工作栏的特征和面处选择切除部分，同时，在左方工作栏的方向处选择一个面（该面需要和被打孔面成一定角度），选择等间距，选数量

- 虚拟交点

为两条不相交（如被圆角、倒角打断）的边线，创建其理论延长线交点的草图点，用于精准标注与约束

按住Ctrl，选择两条需虚拟相交的边线，在上方工作栏点击草图工具栏点，自动生成虚拟交点

- 抽壳

将实体零件掏空成薄壁壳体的核心特征，常用于制作容器、外壳、中空结构

在上方工作栏，特征，抽壳，在左方工作栏厚度处设置壳体壁厚（默认向内加厚） ；

移除的面：选择要敞开的面

- 装配体

- 插入零件：上方工作栏，点击装配体，点击插入零部件，选择要插入的零件，左键放置于SolidWorks里，默认第一个放置的零件为固定，其余为浮动，若想改变，右键该零件选择固定或浮动

- 同轴心配合：上方工作栏，点击装配体，点击配合，左侧工作栏配合选择处，选择两个圆柱的轴面，下方选择同轴心

- 选择距离：上方工作栏，点击装配体，点击配合，左侧工作栏配合选择处，选择两个平行的平面，下方选择距离

- 对称配合：上方工作栏进入装配体，点击配合，到高级配合，选择对称，上方空白栏选择对称基准面（通常为通过方块两个对应侧面新建的基准面），在下方选择栏中依次选取两个需要实现对称的实体（如另一方块的对应侧面），预览无误点击确定。（若需使两个方块达到类似圆柱同轴心的完全居中效果，可分别在 X、Y 两个方向各添加一次对称配合）